数智化实践教学平台数字技术方案

2026年4月13日
版本：V1.0
编制单位：大连天翼信息科技有限公司

目录

一、 项目概述	3

二、 建设目标	3

三、 平台总体架构	3

3.1 技术架构	3

3.2 核心引擎组件	3

四、 平台功能实现（基于原型设计）	4

4.1 实验导航流程	4

4.2 模型设计与搭建	4

原型实现：	4

4.3 场景搭建	5

4.4 模型渲染	5

4.5 仿真测试分析	5

4.6 单向控制调试	6

4.7 数据采集与可视化	6

4.8 实验报告	6

五、 工业通讯能力	7

六、 性能指标实现保障	7

七、 实验流程与学时支持	8

八、 非功能需求实现	8

九、 部署与集成方案	8

十、 开发计划	9

十一、验收标准对照	9

十二、项目交付物清单	9

- 项目概述

为满足机械工程、智能制造、自动化等专业教学、实验、实训与科研需求，天翼数据科技（大连）有限公司在天翼数智化实践教学平台中推出数字孪生功能。平台采用纯Web架构、自主可控、虚实双向联动的数字孪生技术，覆盖从模型设计、场景搭建、仿真分析到虚实联动控制、数据采集与可视化的全流程实验教学，深度集成天翼教育实践平台，支持多场景、多用户、远程协同使用。

- 建设目标

实现全流程数字孪生实验教学，替代或补充传统实物实验

支持虚实双向数据交互、实时控制、参数优化与预测性维护

深度集成天翼教育实践平台，实现统一账号、无感登录

满足教学、科研、实训、竞赛、远程实验等多场景需求

- 平台总体架构

- 技术架构

采用 前后端分离 + 微服务 + Web 3D引擎 架构：

| 层级 | 说明 |
| --- | --- |
| 展示层 | 基于WebGL的3D数字孪生界面 |
| 应用层 | 模型管理、场景编辑、仿真分析、虚实联动、数据可视化 |
| 服务层 | 用户权限、实验管理、数据采集、算法引擎、告警服务 |
| 通讯层 | OPC UA、Modbus、MQTT等工业协议适配 |
| 数据层 | 模型库、实验数据、用户数据、日志数据 |

- 核心引擎组件

3D数字孪生引擎

运动学仿真引擎

数据采集与可视化引擎

工业通讯网关

Python算法运行环境

- 平台功能实现（基于原型设计）

- 实验导航流程

平台按照实验教学流程，提供7大实验模块，支持上一步/下一步引导式操作：

- 模型设计与搭建

- 场景搭建

- 模型渲染

- 仿真测试分析

- 单向控制调试

- 数据采集与可视化

- 实验报告

每个模块均支持保存、提交、实验记录查看，便于教学管理与成果物提交。

- 模型设计与搭建

功能描述：
支持学生在线建模或导入外部模型、模型轻量化，拖拽式组装数字孪生体，设置骨骼层级。

原型实现：

提供 Hierarchy 层级树，管理场景内所有对象

Inspector 面板，支持组件属性编辑（如 Shader、渲染设置）

自定义零件库：内置标准件、编码器等，支持预览、删除、拖拽使用

支持实验预习、实验测试、实验报告入口

对应方案指标：支持多格式导入、拖拽式组装、物理属性配置

- 场景搭建

功能描述：
提供场景编辑器，支持环境配置、视角控制、地形与背景选择。

原型实现：

自定义场景库：按分类（标准、花、草地、树木、天空、小溪、云等）管理场景元素

支持场景名称搜索、上传自定义场景文件（fbx/obj，≤10M）

场景元素支持预览、删除

2D/3D视图切换

对应方案指标：场景编辑器、环境配置、校本资源库扩展

- 模型渲染

功能描述：
支持物理属性配置与材质渲染。

原型实现：

支持 urp/Lit 着色器

实时预览材质与光照效果

资源管理器（Project Console）管理材质等

对应方案指标：物理属性配置

- 仿真测试分析

功能描述：
支持参数文件驱动仿真，实时显示运动数据。

原型实现：

数据文件上传：支持 xls/xlsx 模板下载与上传，驱动模型运动

创建数据看板：支持仪表盘、数据文本、数据表格、折线图等可视化组件

实时参数显示：电机角度、速度、扭矩、功率等

趋势图：电机角度随时间变化曲线

对应方案指标：参数驱动仿真、20+图表、实时数据展示

- 单向控制调试

功能描述：
通过工业协议下发指令，驱动实物设备，支持虚拟→实物控制。

原型实现：

连接设备：支持选择设备、配置服务器地址（MQTT）

变量配对：绑定虚拟组件与实物变量（变量名、类型、连接状态、服务器、节点类型、信号类型、权限）

录制视频：支持操作过程录制，生成 .mp4 成果物

下载配置：支持变量配置导出/导入

实时趋势图：电机角度、速度等监控及对比虚拟、实物（传感器）的数据。

对应方案指标：OPC UA/Modbus/MQTT、变量映射、视频录制

- 数据采集与可视化

功能描述：
实物数据回传，驱动虚拟模型同步，支持图表展示与预警。

原型实现：

测控采集面板：设置电机转速、运行时间、采样频率等，支持启动、停止采集

实时数据展示：电机扭矩、速度、功率，传感器采集的数据（位移、振动等）

多图表支持：趋势图、仪表盘、数据表格

录制功能：支持操作过程录制

数据文件上传/下载：支持实验数据导入导出

对应方案指标：100+路数据、实物→虚拟同步、阈值告警

- 实验报告

功能描述：
集成实验管理模块，支持成果物提交与验收。

原型实现：

支持各实验环节的成果物（模型文件、截图、录屏、视频）汇总

与天翼教育平台打通，支持教师评阅与打分

- 工业通讯能力

内置工业协议网关，支持：

OPC UA、Modbus、MQTT 等主流协议

支持协议扩展与自定义配置

支持与实物 PLC、传感器、控制器双向通信

原型对应：

配置 MQTT 服务地址（mqtt.bell-lab）

变量配对：组件 ↔ 变量名 ↔ 服务器 ↔ 节点类型 ↔ 信号类型

- 性能指标实现保障

| 性能要求 | 实现方案 |
| --- | --- |
| PLC→模型响应 ≤50ms | 高并发通讯网关 + 数据预解析 |
| 传感器同步 ≤100ms | 时间戳同步 + 消息队列缓冲 |
| 告警→3D显示 ≤1s | 事件驱动 + 实时渲染 |
| 支持数据点 ≥1000 | 分布式数据采集架构 |
| 动态数据流 ≥100路 | MQTT + 数据分帧传输 |
| 并发用户 ≥500 | 负载均衡 + 服务集群 |
| 图表类型 ≥20种 | ECharts/xCharts + 自定义组件 |
| 工业协议 | 模块化协议适配器 |
| 稳定运行 | 容器化部署 + 自动恢复机制 |

- 实验流程与学时支持

| 实验环节 | 平台支持方式 | 成果物 |
| --- | --- | --- |
| 模型设计与搭建 | 自定义零件库、拖拽组装 | 模型文件/截图 |
| 场景搭建 | 自定义场景库、拖拽布置 | 场景截图 |
| 模型渲染 | 材质/光照/阴影配置 | 渲染截图 |
| 仿真测试分析 | 数据文件驱动 + 数据看板 | 仿真录屏 |
| 单向控制调试 | 变量配对 + MQTT下发 + 视频录制 | 控制视频 |
| 数据采集与可视化 | 实物数据回传 + 实时图表 | 联动视频 |
| 实验报告 | 成果物汇总提交 | 实验报告 |

- 非功能需求实现

| 需求类型 | 实现方案 |
| --- | --- |
| 易用性 | 拖拽式操作、引导式实验流程、帮助文档 |
| 可靠性 | 实时保存、断点续传、通讯自动重连 |
| 安全性 | 角色权限、数据加密、操作日志审计 |
| 可扩展性 | 微服务架构、插件化协议与算法、校本资源库 |

- 部署与集成方案

支持私有化部署与云端部署

与天翼教育实践平台通过 REST API 集成

数据库：MySQL + Redis + 时序数据库

前端：Vue3 + Element Plus + Vite

后端：Nginx + Spring Boot + MyBatis-Plus

MQTT协议：MQTT + EMQX + Spring Boot

- 开发计划

- 3D引擎开发计划

十一、验收标准对照

| 验收项 | 对应实现 |
| --- | --- |
| 全流程实验功能可用 | 已覆盖7大实验模块 |
| 性能指标满足 | 见第六章 |
| 虚实双向联动正常 | 正向+反向控制已验证 |
| 模型格式导入导出 | 支持 fbx/obj |
| 500人并发 | 支持集群扩展 |
| 成果物提交与验收 | 集成实验管理模块 |

十二、项目交付物清单

平台部署包与部署手册

用户操作手册

源代码（可选）

接口文档与二次开发指南

性能测试报告

验收报告（天翼编制样式）