监狱三维沙盘监控系统技术参数

# 一、三维沙盘建模参数

## 1.1 建模依据及范围

- 建模基础：以监狱外景素材为唯一依据，包括但不限于无人机倾斜摄影数据、地面高清影像、现场实测测绘数据、实景照片及CAD施工图纸等，素材需严格遵守保密规定，不得私自留存或外泄。

- 建模范围：限定为监狱园区外景，具体包括所有楼栋建筑外立面、园区内主要车行/人行道路、围墙（含围墙附属设施）、岗楼、园区大门（含出入口附属设施）、室外绿化带及其他室外公共区域。

- 保密要求：严禁建模任何楼栋内部楼层结构、室内房间布局、室内设施细节及监狱内部管控相关敏感信息。

## 1.2 模型精度与真实感

- 纹理映射：采用真实纹理贴图，建筑外立面材质、色彩、窗户尺寸及排列方式、屋顶形态、墙体线条等细节需与现场实景1:1还原，无明显视觉偏差。

- 几何参数：建筑轮廓、层数、楼间距、相对位置、道路宽度、围墙高度等关键几何参数，与监狱实际布局的偏差控制在±5%以内（视觉可完全接受），确保模型与现场场景高度一致。

- 细节要求：呈现建筑外檐装饰、门窗玻璃反光、屋顶排水设施等基础细节；绿化带区分植被类型（如乔木、灌木、草坪），呈现自然生长形态，无明显建模失真。

## 1.3 展示视角与交互操作

- 默认视角：系统初始加载时，默认呈现全局俯瞰视角，完整展示监狱园区整体鸟瞰形态，视角位置可自定义调整并保存。

- 交互功能：支持鼠标拖拽、键盘方向键控制、触控手势（适用于触控终端）三种交互方式，实现以下操作：

- 自由旋转：水平方向360度无死角旋转，垂直俯仰角度范围为-30°至90°（可自定义调整范围）；

- 无极缩放：支持从全局视角平滑拉近至单栋建筑外立面细节（缩放比例最大可达到1:10），缩放过程无画面卡顿、失真；

- 视角复位：支持一键复位至默认全局俯瞰视角，操作响应时间≤0.5秒。

- 交互性能：所有交互操作响应时间≤1秒，无画面撕裂、卡顿、长时间加载（加载时间≤3秒）等现象，支持多用户同时操作无冲突。

# 二、监控点位可视化参数

## 2.1 点位标记要求

- 标记数量：在三维沙盘的真实地理坐标上，精准标记10个重点监控摄像头（数量与监控数据对接默认数量一致），点位位置可现场确认校准。

- 标记形式：每个摄像头采用与实际设备类型一致的三维图标展示（球机、枪机对应不同图标），图标尺寸与实际设备比例协调，图标位置与现场摄像头安装位置（立柱、墙面、岗楼外檐等）精准对齐，偏差≤30cm。

- 信息展示：鼠标悬浮或点击摄像头图标时，立即弹出信息卡片，卡片内容包括：摄像头名称、设备编号、所属区域（如“东门岗楼”“围墙北段”）、安装高度、监控方向等基础信息，信息卡片可自定义编辑。

- 标记类型：可在园区中进行标记类型操作，标记类型支持障碍物、阻挡、报警器、巡逻点固定的这几种类型，标记后园区中展示相应类型的模型，只可进行添加和删除操作。

- 单位部署：可在园区中进行单位部署操作，单位部署支持小队、中队、大队固定的这几种类型，部署后园区中展示相应单位部署的模型，只可进行添加和删除操作。

## 2.2 分布区域呈现

- 点位分布：清晰展示所有10个监控摄像头的分布位置，可通过任意视角查看，直观掌握每个摄像头的真实物理位置，确保与三维模型及现场实际一致。

- 区域区分：支持按区域（如大门区域、围墙区域、楼栋周边区域）对摄像头进行分类标记，不同区域的摄像头图标可设置不同颜色，便于快速区分管理。

## 2.3 可视化交互管理

- 图层控制：支持一键显示/隐藏所有监控点位图标，避免图层叠加干扰三维沙盘整体展示，隐藏后可通过同一按钮一键恢复显示。

- 点位交互：鼠标点击某一监控点位图标，立即弹出监控设备信息面板，面板内包含：该点位实时视频画面（可直接播放）、设备型号、IP地址、在线状态、告警记录等基础信息。

- 图标自适应：当三维模型视角缩放到较远距离时，摄像头图标自动缩小；视角拉近时，图标自动放大，确保不同视角下均能清晰识别点位，不出现图标重叠、遮挡现象。

## 2.4 布局真实性

- 所有标记点位的位置、朝向、监控覆盖范围，与监狱现场摄像头实际安装情况完全一致，误差≤30cm，作为后续异常报警联动、应急指挥调度的可视化基础，需现场核查校准。

# 三、异常报警联动参数

## 3.1 异常行为检测接入

- 接入来源：接收并解析来自监狱现有视频监控平台（海康/大华）的智能分析报警事件，无需自行进行图像识别，报警源完全依赖原有监控平台的智能算法分析结果。

- 支持报警类型：包括但不限于以下异常行为报警：

- 非法闯入警戒区（如围墙内侧警戒带区域）；

- 越狱相关异常行为（攀爬围墙、翻越围墙、破坏围墙）；

- 区域入侵（未经授权进入指定管控区域）；

- 异常奔跑（监控区域内出现快速奔跑行为）。

- 报警协议：支持通过监控平台官方SDK、API或标准报警协议，接收报警事件数据，确保报警信息传输稳定、无丢失。

## 3.2 报警触发与红色提示

- 提示形式：检测到任意异常行为时，系统界面立即自动弹出红色报警提示，提示方式可自定义配置，包括顶部悬浮条、中央警示框、侧边栏高亮条目，三种方式可同时启用。

- 提示内容：红色报警提示需包含以下核心信息，清晰醒目：

- 事件类型（如“非法闯入警戒区”“攀爬围墙”）；

- 发生时间（精确到秒，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS）；

- 所属监控点位名称及所在区域；

- 报警级别（默认分为一般、紧急两级，可自定义）。

- 声音警报：支持配合声音警报（蜂鸣音或语音播报，语音内容可自定义），声音音量可调节，支持手动开启/关闭，默认开启状态。

- 提示醒目性：红色报警提示采用高对比度红色（RGB：255,0,0），字体加粗，持续显示至人工确认处理，确保安保人员能立即发现告警信息。

## 3.3 报警详情弹窗联动

- 弹窗触发：点击任意红色报警提示后，立即触发详细弹窗，弹窗弹出时间≤0.5秒，弹窗位置可自定义（默认居中显示）。

- 弹窗内容：弹窗内至少包含以下两部分核心内容，布局清晰、操作便捷：

- 实时视频画面：直接从对接的视频流中抽取该报警点位的当前实时画面，画面支持全屏播放、暂停、截图，全屏播放时无卡顿、失真。

- 行为分析结果：展示报警事件的具体分析信息，包括但不限于：报警事件描述、报警截图（若监控平台支持）、报警持续时间（若未处理），可查看报警事件的历史记录。

- 弹窗操作：弹窗支持最小化、最大化、关闭操作，最小化后保留在沙盘界面顶部，便于同时查看三维场景和报警详情，不影响其他操作。

## 3.4 响应时效

- 从异常行为实际发生，到监控平台生成报警事件，再到三维沙盘系统弹出红色报警提示的端到端延迟≤3秒，确保安保人员能够第一时间获取警情并采取处置措施。

# 四、系统兼容性参数

## 4.1 平台适配范围

- 完整支持海康威视（HIKVISION）与大华（Dahua）两大主流厂商的视频监控平台，具体适配型号包括但不限于：

- 海康威视：iSecure Center综合安防管理平台V2.0及以上版本、HikCentral V1.0及以上版本；

- 大华：DSS智慧园区管理平台V3.0及以上版本、大华视频综合平台V2.0及以上版本。

- 对接方式：可通过平台官方提供的SDK、API或标准RTSP码流实现对接，需提供对接方案及兼容性测试报告，确保对接稳定。

## 4.2 数据对接稳定性

- 连续运行要求：在7×24小时连续运行条件下，视频推流通道保持稳定，单路摄像头月均异常断流次数≤1次，断流后具备自动重连机制，重连恢复时间≤30秒，无需人工干预。

- 数据传输：报警信息传输丢包率≤3%，视频流传输丢包率≤1%，确保监控画面及报警信息的实时同步，无延迟、丢失现象。

## 4.3 运行环境兼容性

- 服务端：支持部署在Windows Server 2016及以上版本（64位）、CentOS 7及以上版本（64位），支持单机部署或集群部署（集群部署可按需扩展），需提供服务器硬件配置适配建议。

- 客户端：通过主流浏览器访问，支持Chrome 90.0及以上版本、Edge 90.0及以上版本，基于WebGL渲染技术，无需安装额外插件（除必要的视频解码组件外，解码组件需免费提供），支持Windows、Linux、MacOS等主流操作系统。

## 4.4 画面与报警同步

- 在正常网络条件下（带宽≥10Mbps，丢包率≤0.5%），监控画面播放无明显卡顿（卡顿时间≤0.5秒/分钟）、无马赛克，画面清晰度符合转码参数要求。

- 报警信息从监控平台产生，到三维沙盘系统接收并展示的延迟，与视频流延迟基本一致（偏差≤1秒），确保报警联动的准确性，避免出现“画面与报警不同步”现象。

# 五、一体化运维参数

- 支持对跨品牌摄像机指标状态的实时监控，包括在线 / 掉线、响应延迟、丢包率、运行时长等，支持获取摄像机型号、MAC 地址、序列号等信息，支持影像码流调用。

- 支持基于 HTTP、ICMP 协议，按 IP 号段、端口范围、用户名、密码设定网络摄像机自动发现任务，自动识别品牌、型号，读取 MAC 地址、序列号，回显发现结果列表。

- 支持将扫描发现的摄像机自动添加为监控对象，推送新增设备消息通知，多设备同时发现时支持消息聚合推送。

- 支持自定义时段查看摄像机响应延迟、丢包率趋势图。

- 支持在设备列表中多选批量分配至楼层，分配后以摄像机图标在楼层底侧平铺展示。

- 支持监控摄像机批量删除、批量导出为 XLS 表格文件。

- 系统指标取数秒级响应，数据延迟不超过 5 秒，告警产生后 1 秒内推送通知，支持不同颜色标识告警等级。

- 支持批量定义摄像机告警规则，按设备型号、系统版本等统一维护阈值。

- 支持摄像机掉线实时告警推送、状态异常告警分级配置，支持同 IP 下 MAC 地址变更监控告警，可查看设备历史变更记录。

- 支持查看告警设备的历史告警记录，支持忽略告警。

- 支持告警快照页面，展示告警阈值、当前值、实时监控状态、响应延迟、丢包率，以时间轴展示告警发生、持续时长、解决用时等状态。

# 六、系统调试及售后服务参数

## 6.1 全系统联调

- 联调责任：完成三维模型、监控数据对接、转码服务、点位可视化、报警联动、一体化运维所有模块的集成联调，确保各模块协同工作，功能达标。

- 联调内容：包括但不限于以下内容，所有联调结果需现场确认：

- 三维模型坐标与监控点位实际位置的匹配校准，确保点位偏差≤30cm；

- 视频流在三维沙盘弹窗中的播放流畅度，验证延迟、卡顿、马赛克等问题；

- 报警事件触发后，红色提示与弹窗联动的响应时间，确保≤3秒；

- 摄像头实际监控角度与三维沙盘中标注的朝向、覆盖范围的吻合度；

- 一体化运维模块的设备状态监控、告警推送、数据统计等功能的准确性；

- 系统兼容性测试，验证与现有监控平台、运行环境的适配性。

- 联调报告：联调完成后，提供详细的联调报告，报告内容包括联调内容、测试方法、测试结果、问题及整改措施、整改结果，经现场签字确认后，方可进入下一环节。

## 6.2 缺陷修复

- 修复期限：自系统终验合格之日起，提供1年免费Bug修复服务，修复范围包括：系统界面显示异常、功能逻辑错误、软件缺陷（不包括硬件故障、网络故障及人为操作失误导致的问题）。

- 响应承诺：

- 一般性缺陷（不影响主要业务流程，如界面布局轻微偏差、非核心功能卡顿）：3个工作日内提供修复方案或补丁，修复后进行测试验证，确保问题解决；

- 严重缺陷（导致系统核心功能不可用，如视频流全中断、报警联动失效、三维模型无法加载）：1个工作日内启动修复，必要时提供远程紧急处理，确保系统尽快恢复正常运行。

- 缺陷记录：建立缺陷修复台账，记录缺陷描述、发现时间、处理过程、修复结果、验证情况，定期提交缺陷修复报告（每月1次）。

## 6.3 基础操作培训

- 培训方式：提供远程培训服务（可通过腾讯会议、钉钉等工具），培训次数不少于2次，每次培训时长≥1.5小时，可根据需求调整培训时间。

- 培训对象：监狱管理人员、安防值班人员、信息化维护人员，培训人数不少于5人。

- 培训内容：确保参训人员熟练掌握系统操作，培训内容包括但不限于：

- 三维沙盘系统基本操作（视角控制、缩放、复位、图层管理）；

- 监控点位的查看、信息查询、视频播放操作；

- 报警提示的识别、弹窗处理、报警事件追溯；

- 一体化运维模块的设备监控、告警管理、数据导出操作；

- 日常系统检查方法、日志导出与分析、简单故障排查。

- 培训资料：培训后，交付电子版操作手册（含图文步骤、操作视频）及常见问题解答（FAQ）文档，文档内容需清晰、详细，便于后续查阅。

## 6.4 1年免费售后技术支持

- 支持时间：提供5×8小时（工作日9:00-18:00，节假日除外）远程技术支持服务，超出该时间范围的紧急情况，提供应急响应。

- 支持渠道：包括但不限于电话、电子邮件、微信/钉钉即时通讯工具，提供固定的技术支持联系人及联系方式，确保联系方式24小时畅通。

- 紧急响应：遇到紧急情况（如系统完全无法启动、报警联动失效、视频流全中断、运维模块无法正常使用），提供远程紧急响应，必要时承诺2个工作日内处理完成，确保系统恢复正常运行。

- 续保服务：1年免费售后期满后，可提供年度维护服务，续保费用另行协商，不强制要求续保。

# 七、推演编辑与播放

# 7.1 推演编辑

# 7.1.1 绘制路线

- 绘制路线：可在园区中进行逃跑路线的绘制，点击绘制路线按钮后，可通过鼠标在园区中进行逃跑路线的绘制，绘制方式采用鼠标点击采集路线点位的方式，绘制完成后园区中展示相应的逃跑路线。

# 7.1.2 标记类型

- 标记类型：可在园区中进行标记类型操作，标记类型支持障碍物、阻挡、报警器、巡逻点固定的这几种类型，标记后园区中展示相应类型的模型，只可进行添加和删除操作。

# 7.1.3 单位部署

- 单位部署：可在园区中进行单位部署操作，单位部署支持小队、中队、大队固定的这几种类型，部署后园区中展示相应单位部署的模型，只可进行添加和删除操作。

# 7.2 推演播放

- 推演播放：推演编辑完成后，可进行推演播放操作，播放主要以绘制的路线为基准进行播放，点击开始推演按钮后，路线中有一物体或模型开始按固定速度按路线进行移动，推演速度可进行设置，支持0.1-3x倍速进行播放，播放过程中可进行暂停与播放操作。

# 7.3 其他交互

- 推演数据：推演数据不进行存储操作，页面刷新后之前的推演数据会恢复重置。

- 清除：点击清除按钮后，重置推演的数据，园区恢复会默认。

# 八、监控数据对接参数

## 8.1 对接目标及层级

- 对接目标：通过平台级统一对接方式，将监狱现有视频监控系统中的指定摄像头画面，以推流形式接入三维沙盘系统，避免对前端摄像头硬件逐一对接，降低系统改造复杂度。

- 对接层级：不直接与任何摄像头硬件交互，仅通过监狱现有视频监控管理平台进行统一对接，支持对接的平台类型包括：

- 海康威视：iSecure Center综合安防管理平台、HikCentral平台；

- 大华：DSS智慧园区管理平台、大华视频综合平台。

- 对接方式：采用平台官方提供的SDK、API或标准/私有推流协议，从监控平台获取指定监管摄像头的实时视频码流，对接过程不影响原有监控系统正常运行。

## 8.2 监控场景数量及扩展能力

- 默认接入数量：支持10路重点监控场景（10路摄像头）的视频接入，每路摄像头对应一个重点监控点位。

- 扩展能力：系统架构具备弹性扩展能力，后续增加监控路数（最多可扩展至50路）时，无需重构对接逻辑，仅需简单配置即可完成新增摄像头接入，不产生额外对接成本。

## 8.3 视频流转发与转码要求

- 转码服务：内置或对接流媒体转码服务，支持将监控平台输出的原始RTSP视频流，实时转换为适用于Web三维模型播放的格式（如HLS、RTMP格式），转码过程不影响视频实时性。

- 转码参数：转码后视频分辨率支持1080P、720P可切换，帧率≥25fps，码率可根据网络带宽自动调整（范围：1Mbps-4Mbps），确保画面清晰无马赛克。

## 8.4 推流实时性

- 延迟要求：从监控平台前端采集视频流，到三维沙盘客户端播放的端到端延迟≤2秒，确保画面与现场实际动作基本同步，无明显感知延迟。

- 容错机制：网络波动时，具备自动缓冲恢复机制，缓冲时间≤3秒，避免视频频繁断流、卡顿；网络恢复后，视频流自动续播，无需人工干预。